附件：各设备、材料标段简表

| 标段1 电气安全工程实验室建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 接地电阻测试仪 | TES—1700型数位接地电阻计 | 具有量测大地电压功能 ,能进行最大值/最小值锁定，能自动关机，测量电流输出不小于2mA，可作精密的三极式测量，也可自行作方便简易的二线式测量，当辅助接地钉接地电阻过高，能够报警，设计符合IEC1010-1、 IEC 61557 安全规范，操作温度和湿度在0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) 、80% RH 以下，4 3/4位液晶显示、最大读数大于3999，大地电压测量范围为0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz)。 | 2 |  |  |  |
| 2 | 耐压测试仪 | SM2673型耐压测试仪 | 1.测试电压范围：AC 0~5KV ±3%±3个字。 2.漏电流测试范围：0.3~2~20~200mA ±3%±3个字。 3.报警漏电流设置范围：0.3~2~20~200mA ±3%±3个字。 4.定时时间范围：1~99s 5.使用条件：环境温度 0~40℃。 6.相对湿度：≦80%RH 7.工作电源：AC~220V±10% 50Hz。 | 2 |  |  |  |
| 3 | 剩余电压测试仪 | PZ93型剩余电压测试仪 | 1﹑输 出 电 压: AC 0～242V； 2、测 试 电 压: 10～150V； 3、测 试 时 间: 1秒 ； 4、测试阻抗：1000 MΩ； 5、测试报警范围: 60/34V； 6、输 出 功 率： 2000W； 7﹑测 试 判 别: 声光报警, 同时切断电压； 8﹑用于GB9706.1—2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》、GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：安全要求》规定的设备电源插头间和插头与外壳间的剩余电压测试及设备其他部位的剩余电压测试。 | 2 |  |  |  |
| 4 | 泄漏电流测试仪 | YD2688—3A型泄漏电流 测试仪 | 1、输出电压 10V-250V 2、测试电流 0.01mA-20mA 3、电流分辨率 0.01mA 4、电流准确度 3% 5、隔离变压器功率 1500VA 6、测试时间设置 1s-99s 7、显示方式 数字显示 8、分选功能 不合格讯响 9、工作温湿度 0℃-40℃，≤85%RH | 2 |  |  |  |
| 5 | 绝缘电阻测试仪 | VC60B数字兆欧表 | 测试电压1000V±10%，中职电阻5MΩ。 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 标段2 工业安全实训室场地、设备及预算（数控系） 2014.8.15 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配备仪器 |  | 单价 | 数量 | 金额 | 技术参数 |
| 1 | 灭火设备 | Abc灭火器 |  | 2 |  | 容量：3.6L,工作压力：1.2MPa,有效喷射距离：3m，有效喷射时间：13s，灭火级：2A34B，使用温度：-20℃-+55℃ |
| 2 |  | Bc灭火器 |  | 2 |  | 灭火剂重量：3±0.08,充装压力：1.2MPa,有效喷射距离：3m，有效喷射时间：12s，灭火级：5B，使用温度：-20℃-+55℃ |
| 3 |  | 二氧化碳灭火器 |  | 2 |  | 灭火剂重量：3KG,充装压力：15MPa,有效喷射距离：1.5m，有效喷射时间：8s，灭火级：3B，使用温度：-10℃-+55℃ |
| 4 | 防护服装 | 隔热服 |  | 1 |  | 撕破强度：≥ 32N，剥离强度（ N/30 ㎜）：≥ 9N，阻燃碳长 （ 2s ）≤ 1000㎜，抗渗水性能：≥ 4000Pa，面料反射率： 波长400-1000mm，全反射>70%，漫反射>40%，面料阻燃性：碳长<1000mm，面料的撕破强力：>1000g/cm，面料的剥离强度： ≥12N/50mm，面料的防水性：在2m水柱压力下不渗水，不破裂，隔热性：在温度850℃距火源1.75m时2min服装内表面温度不大于45 |
| 5 |  | 耐酸碱防护服 |  | 1 |  | 款式: Tyvek® F 连体服(CHA, 灰色)，弹性面部开口，缝线并加贴胶条，袖口、裤口和腰部有松紧，双层自粘性拉链门襟，内层经防静电处理 防护类型: III类, 3B / 4 / 5 / 6型 规格: S - XXXL |
| 6 | 急救设备 | 救生缓降器 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 呼救器 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 救生衣 |  | 1 |  |  |
| 9 |  | 空气呼吸器 |  | 1 |  |  |
| 10 | 安全设施 | 应急灯 |  | 1 |  |  |
| 11 |  | 各类安全标志牌 |  | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

标段3         机械工程系购买实验室设备报表

| 序号 | 设备名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低倍金相显微镜 | CSW-2003B | 台 | 8 |  |  | 光学放大：50~600倍。 |
| 2 | 高倍金相显微镜 | 三目金相显微镜 | 台 | 9 |  |  | 光学放大：100~1000倍。正置型。其中1台可通过外接数码摄像头、数码相机或电脑分析软件等达到图像输出、分析的功能；其余8台不作此要求。 |
| 3 | 金相抛光机 | P-2 | 台 | 1 |  |  | 双盘式 |
| 4 | 金相试样镶嵌机 | XQ-1 | 台 | 1 |  |  | 压制规格：φ 22，φ 30，φ 45*15mm。加热器规格：650W，220V，50HZ |
| 5 | 微机控制电子万能试验机 | WDW型 | 台 | 1 |  |  | 非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率试验等。最大实验室力200KN。双臂式。并配有Windows电子万能试验机专用软件，根据国家标准测量材料的性能参数，对试验数据进行统计和处理，输出打印各种要求的试验曲线及试验报告。 |
| 6 | 冲击试验机 | ZBC3000(金属摆锤式) | 台 | 1 |  |  | 可拓展配置： 150J摆锤、300J摆锤、450J摆锤、低温装置；最大冲击能量：150J、300J、450J |
| 7 | 洛氏硬度计 | HR150A | 台 | 1 |  |  | 金刚石圆锥压头1只，1/16英寸钢球压头1只，测量范围20~888HRA,试验压力100Kgf;分辨率：0.5HR。 |
| 8 | 布氏硬度计 | AR936 | 台 | 1 |  |  | AR936便携式硬度计。支持360度(垂直向上、斜下、水平、斜上、垂直向下)测量，可实现六种硬度（HL、HRB、HRC、HB、HV、HS）间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换 |
| 9 | 标准型机械比较仪 | Mahr/1003 | 台 | 2 |  |  | 利用相对法进行测量的长度测量工具测量范围：±0.5um;分度值1um，测量力1N. |
| 10 | 光学平直仪 | ZY-1 | 台 | 1 |  |  | 利用光学自准直原理测量微小角度变化的仪器，放大率：20测量范围：400mm，测量精度：1um |
| 11 | 接触式干涉仪 | JDS-1 | 台 | 1 |  |  | 测件最大长度：150 mm，工作台行程：5 mm，测杆移动范围：0.5mm，分划板刻度范围：±50格；直接测量范围：5-20μm，；分度值调整范围：0.05-0.2 μm |
| 12 | 表面粗糙度测量仪 |  | 台 | 1 |  |  | 测量参数：Ra、Rz、Ry、Rq、Rp、Rm、Rt、R3z、Rmax、Sk、S、Sm、tp；测量范围：Ra：0.025μ～12.5μ；显示范围：Rz、R3z、Ry、Rt、Rp、Rmax、：0.02μ～160μ；Sm、S：1mm；tp：1～100%(%Ry)；；取样长度l：0.25mm, 0.8mm, 2.5mm； |

| 标段4 安全工程系2014年度实验室建设方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室名称 |  | 实验室 面积/m2 | 设备名称 | 型号 |  | 单价 | 数量 | 总计价格 | 主要用途 |
| 化工系统与模 拟仿真实验室 | 工艺模 拟实验室 | 80 | 计算机 |  |  |  |  |  | 使学生了解基本的生产工艺、装置及安全附件，利用实验模型对常见事故进行模拟和控制，化工安全设计实践环节也可在此实验室完成。 |
|  |  |  | 模拟教学软件 | 北京东方仿真控制技术 有限公司开发或自行开发 |  |  | 1 |  |  |
|  | 模拟 仿真实验室 | 与工艺模拟 实验室共用 | 计算机 |  |  |  |  |  | 通过计算机模拟，掌握化工事故过程基本规律、各种影响因素，并对事故后果及其影响进行安全评价。 |
|  |  |  | 模拟教学软件 | 北京东方仿真控制技术 有限公司开发或自行开发 |  |  | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火防爆实验室 |  | 100 | 石油产品闭口闪点试验器（标准型）（闪点在80℃以下的液体闪点测试） |  | L744139 |  | 1 |  | 通过对化工火灾、爆炸过程以及影响火灾、爆炸的主要技术参数测定，掌握火灾和爆炸现象的实质，掌握防火防爆的基本理论以及危险品燃爆的危险性。 |
|  |  |  | 石油产品开口闪点和燃点试验器（克利夫兰） （闪点在80℃以上液体闪点测试以及燃点测试） |  | L744137 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 自燃点测定仪 |  | ZRD-3 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 点火温度测试仪 |  | DW-02 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 水平垂直燃烧测试仪 |  | CZF-3Z |  | 2 |  |  |
|  |  |  | S1600-GL燃烧效率测定仪 |  | S1600-GL |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 防爆粉尘采样仪 |  | IFC－2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 尘毒两用采样仪 |  | CT-1 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 万能试验机 |  | WDW-20 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 爆发点测定仪 |  | FCY-1 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 氧指数测定仪 |  | HC900-2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 便携式可燃气体检测仪 |  | Pac Ex2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 分析天平 |  | JA1203 |  | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业健康实验室 （安全监测） |  | 100 | 水质（生物）毒性检测仪 | ST00010 |  |  | 2 |  | 职业健康实验室不仅可以使学生掌握噪声、粉尘、空气中风速、温度、压力、易燃易爆有毒物质等参数和物性的测量方法及数据处理，还可以对企业作业环境进行测量、分析和评估，为改善其环境条件，提高系统的工作效率提供科学依据。 |
|  |  |  | LD-3C型微电脑激光粉尘仪 | LD-3C |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | P-10FG烟道气体检测组合 | P-10FG |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 闪光频率融合仪 | YXR-1 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 噪声计 | testo815 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 便携式溶解氧测定仪 | BANTE8 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 便携式粉尘测定仪 | P-5L2C |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 红外CO2分析仪 | Tel-7001 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 一氧化碳检测仪 | 希玛AR8700A |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 甲醛分析仪 | XK-L3 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 频谱分析仪 | GSP-827 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 手持式测振仪 | VM-63A |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 热球风速仪 | QDF系列 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 湿球黑球温度计 | WBGT-113 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 声级计 | testo816 |  |  | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全人机工程实验室 |  | 70 | EP108基础心理实验系统 | EP108 |  |  | 2 |  | 通过建立安全人机工程实验室，充分运用安全人机工程方面的设备和技术，支持安全人机工程、虚拟现实应用、数字化安全等方面的安全工程 课程实验，同时支持在化工生产劳动作业安全、人机系统设计等方面的 科研与交流。 |
|  |  |  | 体重身高仪、直角规、弯角规 | 无 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 反应时运动时测定仪 | EP206-P |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 明度适应仪 | EP405 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 脉冲声级计 | AWA5661 |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 手指灵活性测试仪 | EP707A |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 动觉方位辨别仪 | EP207 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 人体综合测定仪 | SL-031 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 瞬时记忆实验仪 | BD-Ⅱ-408 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 空间位置记忆广度测试仪 | BD-Ⅱ-409 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 多项反应时测试仪 | BD-Ⅱ-509A |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 手指灵活性测试仪 | BD-Ⅱ-601 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 多项职业能力测量仪 | BD-Ⅱ-509 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 知觉深度测试仪 | BD-Ⅱ-104A |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 注意分配实验仪 | BD-Ⅱ-314 |  |  | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全救护实训室 |  | 80 | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | TG/CPR300 |  |  | 2 |  | 现场心肺复苏术实训、 现场创伤救护训练、 现场急症救护训练等 |
|  |  |  | 半身心肺复苏训练模拟人 | TG/CPR190 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 紧急逃生呼吸器 | XHZLC-30 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 高级创伤训练模型 | KAS/110 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 救护担架 | RHY-B203PE |  |  | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统工程实训室 |  | 计算机房 | EST安全综合资源库平台 |  |  |  | 1 |  | 安全系统分析知识查询、安全评价培训与模拟考核、风险辨识与后果模拟分析等 |
|  |  |  | 安全评价培训与模拟考核系统 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 安全评价与风险分析软件系统 |  |  |  | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标段5 物理实验室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 教师演示台 | 3000*700*800 | 主材18mm厚三聚氰胺板（台面为25mm厚三聚氰胺板单饰面，美国威盛亚弯曲防火板贴面）。钢木结构（50*30*1.5方管）。 | 张 | 1 |  |  |  |
| 2 | 学生实验桌 | 1200*600*780 |  | 张 | 15 |  |  |  |
| 3 | 教师主控电源 | 常规 | 交流电输出：220V（两路三眼插座）。交流直流电低压输出，带漏电过载保护装置。学生电源总控开关（四路分别控制）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 学生电源 |  | 学生配置交流220V输出（两路三眼插座）。带过载保护，电源开关和指示灯。 | 套 | 30 |  |  |  |
| 5 | 实验凳 | φ300*450 | 铁塑 | 张 | 30 |  |  |  |
| 6 | 水池、水嘴 | 520*420*220 | PP化验槽，喷塑三联水嘴 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 桌垫 | 1200*600*780 | 2mm橡胶皮 | 张 | 30 |  |  |  |
| 8 | 水电管线处理 | 地面以上部分 | 国际铜芯线 | 间 | 1 |  |  |  |
| 9 | 仪器橱 | 1000*500*2400 | 三聚氰胺板(18cm) | 张 | 8 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

交通安全与智能控制专业实验实设备技术文件

标段6

| 序号 | 设备名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 |  | 小计 | 主要技术参数 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精测试仪 |  |  | 台 | 4 |  |  |  | 精度：22°C~28°C，100ml血液可精确到4mg；检测探头：电化学燃料电池；测量范围：每100ml血液4~400mg；采用5号碱性干电池供电，可进行3000次以上测试；打印机充电电池每次充电后可连续打印130个结果；存储器功能：可存储500个包括日期、时间的测试结果，即使在设备关机及主电源被卸下后也可再打印出最后一个呼吸测试结果（当主机电源接回），存储的记录也可以下载到所选打印机或计算机内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 手持式雷达测速仪 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 工作频率：10525MHz±25MHz；发射功率 10～30mW；测速范围 静态同向10～400Km/h；静态反向 不限速32～160 Km/h；限速 限速值~限速值+128Km/h； 动态同向 自身速度10～200m/h；目标速度 11+自身速度～3/2自身速度（要求自身速度大于32Km/h且至少比目标速度低11Km/h）；动态反向 自身速度10～200Km/h；目标速度 限速值～限速值+128Km/h（要求自身速度大于32Km/h）；测速精度±1Km/h；测速距离：对大型车辆800米；对小型车辆500米；动态同向150m（小车）；限速报警 可在11～199Km/h范围内，任意设定限速值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 手持式多功能交通调查仪 |  |  | 套 | 10 |  |  |  | 可实现多功能交通调查：路段交通调查、交叉口流量调查、载运状况调查、公交线路调查、车牌跟踪调查、车辆排队调查、行驶状况调查、交通信号控制调查、浮动车调查等；可记录车辆车型与时间、记录数量与时间、记录状态与时间；调查数据自动上传并生成报表；轻触式薄膜按键，按键寿命在100万次以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 交通安全设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 包括交通安全发光背心30件；安全锥5个；夜间警示灯5个；交通调查太阳帽30顶；减速带5个；道钉5个；防撞桶2个；车道隔离带10个；防眩板10个；安全凸面镜2个；道路交通标志标线图例挂图3个。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交通视频监控研发实验台 |  |  | 套 | 6 |  |  |  | 交通视频监控研发实验台整合了交通视频监控系统的前端采集设备、传输设备、编码/存储设备、显示/访问终端，以及网络设备，设计了集成接口板和实验操作台。包含视频采集设备：1个高速模拟球机、1个数字高速球机、模拟视频分配器1个、网络视频分配器1个；视频传输设备：视频光端机1对、光纤收发器1对；编码/存储设备：视频服务器(DVS)1台、混合型网络硬盘录像机(DVR+NVR)1台；网络设备：网络交换机1台；实验操作台：设备装配区、集成接线板、工具区等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 视频图像采集卡 |  |  | 块 | 6 |  |  |  | 支持标准PAL/NTSC（CCIR/EIA）视频输入，每通道最大分辨率可达768×576×32bit。支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等采集方式，可以采用YUV4:2:2、RGB32、RGB24、RGB15、RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式，并支持软件调整图像的亮度、对比度、色调、色饱和度。同时提供Windows及7Linux软件支持，可用的开发环境包括VC、VB、Delphi、C++Builder等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 交通视频监控实验台开发套件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 交通视频监控开发套件是配合交通视频监控实验台实现学生对交通监控设备的运用和培养学生对交通视频进行二次开发的软件开发工具包。开发套件提供了3种数字图像接口运用，从而简化了课程教学和科研过程中，对图像采集、图像显示等前期的程序设计，预留的程序接口能使学生和科研人员能直接进行交通视频监控的二次开发；同时为更好的配合交通视频图像处理开发实验，开发套件提供了一个存储了包含各类数字图像处理算法的C++源码的电子阅读器，方便学生对课程的学习及科研人员对交通视频的二次开发中的源码参考。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 彩色高速球机 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 扫描系统PAL，625行，25帧/秒；摄像元件1/4'' SONY EXVIEW CCD；总像素795（H）×596（V）；有效像素752（H）×582（V）；扫描频率水平/垂直15.625KHz/50Hz；扫描方式2:1隔行扫描；水平解析度 540 TVL(彩色);600 TVL(黑白)；视频输出幅度复合视频信号1.0Vp-p（75欧，BNC）；信噪比（S/N）54分贝；最低照度：0.1Lux@（F1.6，AGC ON）；镜头：焦距 3.84-88.32mm, 23 倍；数字变倍 12倍；变倍速度：3.0 秒；水平视角：950.2-2.44 度；水平速度 ：水平键控速度:0.1°-250°/s。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | vissim仿真软件 |  |  | 套 | 2 |  |  |  | 模拟交通系统中的任何一种几何特性的路段和多方式交通流，包含模拟小汽车、货车、公共汽车、地铁、轻轨、自行车和行人。版本大小： 1.5x1.5 公里， 3 个信号机。 同时还包含 VISUM 和 VISEM（200 个小区，500 个节点，1200 个路段） ， VAP/VisVAP 模块，动态交通分配模 块，VISSIG 模块。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 智能交通信号控制系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 包括工业级智能交通信号机1台、可移动式道路交叉口展示板1套、交通信号控制管理软件1套，硬件全部为可移动式。全封闭式机箱，标准尺寸安装机架，户外全天候防护，防振动、防冲击，防护等级可达IP54；外机箱尺寸1200(高)x550(宽)x500(厚)；具有多时段、黄闪、关灯、手动等多种工作方式，可根据设置的时间表控制定时的黄闪或关灯；具备黄闪控制功能；行人过街控制功能；手动强制控制功能；固定周期控制功能；多时段运行控制功能；特殊日控制功能；独立感应控制功能；无电缆联动控制；联机控制功能。可移动式道路交叉口展示板采用高强度铝合金框制作，车辆信号灯采用高亮度的LED，固态继电器控制，路口显示为高精度喷画 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电子警察系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 嵌入式电子警察抓拍主机一套、电子警察路口控制器一套、车辆检测器一套、高清摄像机一套、安装支架一套、路口抓拍软件一套、电子警察后台管理软件一套、后台管理工作站一台。主要技术参数：CPU ：双核3.0G；内存：2G；硬盘：500G；抓拍照片分辨率：1628X1236，200万像素；帧率24帧；传感器：1/1.8”CCD；镜头：日本Computar百万像素镜头；数据处理及展现方法：数据方式符合公安部标准或可由用户所制定；违法报告特征：形成固定格式的报告，格式可由用户所制定；抓拍照片：符合公安部《GA-T832-2009道路交通安全违法行为图像取证技术规范》标准；抓拍照片24位真彩，超过200万像素，以JPEG格式存储；证据图片数量共2幅，时间间隔为机动车行驶>1m所需的时间；检测最高车速：280km/h；违法捕获准确率：≥99%；捕获有效率≥95%；车流量检测准确率：>99.9%；车型检测准确率：>98%；车速检测准确率：>96%；抓拍方式：3张高清图片；违法图片格式：JPG；违法图片分辨率：最大可选500万像素摄像机支持3744×1408；可选200万像素摄像机1616×1232；平均无故障连续工作时间(MTBF)：10,000小时；工作温度：-45℃ ~ +70℃；工作相对湿度：5%~ 97%（非凝结）；工作电源：220VAC±20%,50±2Hz；抗电：1500VDC，1分钟；功率 <70W；绝缘>100MΩ(常温下)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 交通信息采集系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 检测方式：固定式和移动式；检测手段：地感线圈；检测交通参数：车型、车流量、车速、密度、车辆长度、车头时距、占有率、高峰小时系数、方向不均匀系数、车道不均匀系数、各车型比例；可检测车型：《公路交通情况调查技术规范》规定的12种车型；车型检测准确率：>99%；车流量检测准确率：>99.9%；车速检测准确率：>98%；车辆长度准确率：>98%；速度范围：<200km/h；可检测车道数：24；通信方式：RS232、RS485、TCP/IP、无线；通信波特率：200～115200bps；频率：10K~100KHz；电感范围：20~2500uh；磁场变化：0.01%~1.25%可调；灵敏度：10级可调；馈线最长距离：500米。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 交通管控实验操作台 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 操作台为交通信号控制实验箱、交通信息检测实验箱、电子警察设施提供模拟道路、基础交通电子等设施，具有各传感器、信号灯、龙门架等固定位，分道路模拟区、计算机区、实验箱固定区等。8套操作台组成具有8个路口的城市道路主干道。另外每套配置一台。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 自动循迹小车 |  |  | 台 | 2 |  |  |  | 自动循迹小车能自动沿着设定路线行驶，并获取路口交通信号灯的状态按交通规则行驶，且具有防碰撞功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 交通信号控制实验箱 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 实验箱有助于学生认识交通信号控制机基本结构，掌握交通信号方案表示、存储与运行，以及方案的设计与配置。交通信号控制实验箱实现四相位、十八步伐的信号控制；设置并存贮八种配时方案和两种特殊方案；实现全天十时段的信号控制；设置并存贮七个时段方案表，实现特殊日控制；实现手动步伐控制；实现手动黄闪控制；实现出厂方案的复位设置；设置多种串行异步传送速率；在线修改各种控制参数；实现联网工作；实现双向绿波控制；实现区域协调控制；实现故障检测和故障处理；具有日历时钟修改、密码设置、数码管显示、实时监控、输出信号通断控制等辅助功能，能实现十四路信号输出；具有模拟路口显示板输出功能；具备工程用信号灯控制输出功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 交通信号控制实验箱上位机软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 交通信号控制实验箱上位机软件是实验箱辅助软件，图形化人机交互界面，具有方案下发、实时控制等功能，辅助学生更好地开展实验。能实现信号控制机的完全在线控制、信号控制机控制参数的全局性查询与修改、多种交通信号控制方案的生成与下载、各种交通信号控制方案的模拟运行、模拟运行各种控制方案、相关实验教学的辅助说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 交通信息检测基础实验箱 |  |  | 台 | 4 |  |  |  | 含电路主板、微处理模块、微型示波器、CAN通讯套件、实验箱外壳、电源、主控板程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 线圈检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含线圈传感器模块、采集模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 地磁检测教学套件 |  |  | 套 | 28 |  |  |  | 含地磁传感器模块、采集程序，每台实验箱配7套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RFID检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含RFID传感器模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 压电检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含压电传感器模块、采集模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 微波检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含微波传感器模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 红外检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含红外传感器模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 超声波检测教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 含超声波传感器模块、采集程序 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RS232通讯教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 每套含8块RS232通讯板、通讯程序及代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Zigbee通讯教学套件 |  |  | 套 | 4 |  |  |  | 每套含8块Zigbee通讯板、通讯程序及代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 交通信息检测综合管理软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 软件具有7种交通传感器波形显示、交通参数检测、采样数据存储功能，同时支持交通传感器采样数据的实时显示，交通流数据统计分析等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 微型电子警察摄像枪 |  |  | 套 | 8 |  |  |  | SONY CCD传感器，420线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 视频图像采集卡 |  |  | 块 | 4 |  |  |  | 支持标准PAL/NTSC（CCIR/EIA）视频输入，每通道最大分辨率可达768×576×32bit。支持单场、单帧、连续场、连续帧、间隔几场或几帧等采集方式，可以采用YUV4:2:2、RGB32、RGB24、RGB15、RGB16和Y8Bit等多种图像显示和存储格式，并支持软件调整图像的亮度、对比度、色调、色饱和度。同时提供Windows及Linux软件支持，可用的开发环境包括VC、VB、Delphi、C++Builder等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 电子警察集成实验软件 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 软件整合交通信号控制实验箱、交通信息检测实验箱、微型电子警察摄像枪实现电子警察闯红灯抓拍、超速抓拍等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段7 化学实验室配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 |  |  |  | 材质 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 教师演示台 | 2400*700*850 |  |  |  | 主材18mm厚三聚氰胺板（台面为25mm厚三聚氰胺板单饰面，美国威盛亚弯曲防火板贴面，带后挡水条）钢木结构（50*30*1.5方管）。 |  |  | 张 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 学生实验桌 | 2800*600*780 |  |  |  |  |  |  | 张 | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 桌垫 | 2800*600*780 |  |  |  | 2mm橡胶皮 |  |  | 张 | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 实验凳 | φ300*450 |  |  |  | 铁塑 |  |  | 张 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水池、水嘴 | 400*300*190 |  |  |  | 水封式返水PP化验槽，喷塑三联水嘴 |  |  | 套 | 15 |  |  |  | 到桌 |  |
| 6 |  | 挡水条 | 2800*60 |  |  |  | 塑料 |  |  | 套 | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 学生电源 | 220V6A三眼带短路保护 |  |  |  | 标准 |  |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 教师控制电源 | 控制学生电源带短路、过载、漏电保护 |  |  |  | 标准 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 水电管线处理 | 地面以上部分 |  |  |  | 国际铜芯线 |  |  | 间 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 仪器橱 | 1000*500*2400 |  |  |  | 三聚氰胺板(18cm) |  |  | 张 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |